# AI Core Ring 互连模型总体方案书

面向 CA/ESL 仿真的 message-level 双向 Ring 建模方案

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 受众 | 资深架构师、CA 模型负责人、SoC 性能建模评审人员 |
| 代码范围 | BUS/aicore/tm_ring_*、tm_bus_flow_ctrl、tm_pld、pem_config_cloud.toml |
| 文档目的 | 统一当前 Ring 模型方案、模块资源边界、数据流、可调参数、统计口径和后续优化路线 |
| 方案状态 | 基于当前仓库实现，不从零重写，不引入并行互连框架 |

## 1. 执行摘要

当前 AI Core 互连模型已经从历史 Mesh 命名收敛到一维双向 Ring 实现。模型以 TmRingFabric 为装配顶层，按 Master、Router、Link、TargetPort 四类资源构建互连；每个 Router 是一个 ring stop，具备 LOCAL 注入/弹出端口，以及 EAST/WEST 两个方向端口。

模型的核心定位是轻量级 CA/ESL 性能建模，而不是 RTL 精确协议仿真。它保留事务级协议阶段和逐跳 backpressure，重点表达拓扑路径、链路序列化、目标端流控、端到端 outstanding 和瓶颈统计。当前实现不拆 flit，不实现 VC，也不建模 AXI4 五通道逐拍时序。

核心设计原则如下：

端点保存事务状态：TmRingInf 保存 Master 侧 API 请求、写数据暂存和 OSD；TmRingTargetPort 保存 Target 侧 request queue 和 response throttle。

Router 保持轻量：只做 EAST/WEST 输入短缓存、LOCAL 注入/弹出、下一跳选择和 Round-Robin 仲裁。

Link 独立表达传播和序列化：tm_que 表示固定传播延迟，next_send_time_ 表示链路发送器被 packet 占用的周期。

Target flow control 复用 TmBusFlowCtrl：统一维护 target slot credit、bandwidth token、target outstanding 和 global OSD。

全系统遵循无丢包反压规则：下游成功接收后才 pop 上游；下游不可接收时保留队头，不增加显式 retry event。

## 2. 建模目标与边界

### 2.1 建模目标

支持多 Master、多 Target 的 AI Core Ring 互连拓扑。

支持 RD、WR、WR_DAT、RD_RSP、WR_RSP、RSP 等事务阶段。

支持两阶段写事务：WR -> WR_RSP/grant -> WR_DAT -> RSP。

支持多路读响应 lane，通过 ring_rsp_lane 区分。

支持 LINEAR 与 XOR_HASH 地址交织。

支持 Master OSD、Global OSD、Target slot credit、Target bandwidth token 和 Link serialization stall。

输出足够的性能观测信息，用于判断瓶颈来自 endpoint、target、link 还是拓扑热点。

### 2.2 非目标

不实现 flit、virtual channel、VC allocator 或 switch allocator。

不实现 cache coherence、snoop 或一致性网络。

不追求 AXI4 五通道 RTL 级别时序。

不在 Fabric 中维护大型全局事务生命周期表。

不把 TmInf 当作主要缓存资源；真实缓存由 TmQue 表达。

## 3. 总体架构

当前模型由四层组成：

| 层级 | 主要模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint 接入层 | TmRingInf、TmRingTargetPort | 连接 BIU/TmMem，保存端点队列、事务状态、写数据暂存和 response throttle |
| Ring stop 层 | TmRingRouter | EAST/WEST 到站短缓存、LOCAL 注入/弹出、稳定 slot Round-Robin 仲裁、下一跳选择 |
| 链路层 | TmRingLink | 有向链路、REQ/RSP 独立 in-flight 队列、固定传播延迟、序列化带宽占用 |
| 控制与映射层 | TmRingTopology、TmBusFlowCtrl | 地址到 Target 映射、Master/Target node 映射、最短路径路由、Target 级 credit/token/OSD |

Ring 中存在两个逻辑 subnet：

REQ subnet：承载 RD、WR、WR_DAT。

RSP subnet：承载 RD_RSP、WR_RSP、RSP。

## 4. 模块资源与职责

### 4.1 TmRingFabric

TmRingFabric 是顶层装配器，负责创建和连接所有子模块。

核心资源：

master_nius_：每个 Master 一个 TmRingInf。

routers_：每个 ring stop 一个 TmRingRouter。

links_：有向 Link 表，key 编码 src_router/src_dir/dst_router/dst_dir。

target_ports_：每个 Target 一个 TmRingTargetPort。

topology_：地址解码、Master/Target 节点映射和下一跳方向。

flow_ctrl_：Target 侧 credit/token/outstanding 和 global OSD。

职责边界：

Fabric 负责创建、连接、reset、idle 汇总和统计聚合。

Fabric 不直接保存 packet，不执行逐跳路由，不处理 Memory 握手。

### 4.2 TmRingInf

TmRingInf 是 Master 侧网络接口单元，位于 BIU/API 与本地 Router 之间。

核心资源：

bus_inf_：面向 BIU/API 的 valid-ready 接口。

router_inf_：面向本地 Router LOCAL master port 的接口。

rd_cmds_：读命令本地 FIFO。

wr_cmds_：写命令本地 FIFO。

wr_data_：等待注入 Ring 的写数据 FIFO。

wr_dat_rsp_q_：等待返回 BIU 的写数据响应 FIFO。

req_map_：API 请求完成状态。

pending_writes_：保存原始写请求 payload，用于收到 WR_RSP 后生成新的 WR_DAT。

rd_rsp_states_：多分片读响应完成计数。

rd_outstanding_、wr_outstanding_：Master 侧 OSD。

主要职责：

从 bus_inf_ 接收 RD/WR/WR_DAT。

将请求落入本地 FIFO，队列满时不 pop 上游。

注入 Ring 前填写 mst_id、target_id、src_node、dst_node、ring_subnet、ring_traffic_class。

处理返回的 RD_RSP/WR_RSP/RSP。

在 WR_RSP 到达后 clone 原始写请求生成独立 WR_DAT，避免同一个 shared pointer 在 WR 和 WR_DAT 阶段复用。

在完整事务完成后释放 Master OSD 和 Target credit。

### 4.3 TmRingRouter

TmRingRouter 是一个 ring stop，只负责短缓存、仲裁和转发。

核心资源：

port_infs_：EAST/WEST 到站输入接口，承接相邻 Link 的输出。

req_input_qs_：EAST/WEST 的 REQ subnet 输入缓存。

rsp_input_qs_：EAST/WEST 的 RSP subnet 输入缓存。

local_master_infs_：本地 Master 接口。

local_target_infs_：本地 Target 接口。

east_link_、west_link_：两个方向的输出 Link。

input_rr_ptr_、output_rr_ptr_：稳定 slot Round-Robin 仲裁状态。

Router 的输入缓存只放在 EAST/WEST 方向。LOCAL 侧不额外加 Router FIFO，因为 Master NIU 和 TargetPort 已经有端点缓存；输出侧也暂不加 output buffer，因为 Link 本身就是输出方向的 pipeline/buffer。

### 4.4 TmRingLink

TmRingLink 是有向链路，连接一个 Router 输出端口和下一个 Router 输入端口。

核心资源：

dst_out_inf_：Link 到下游 Router 的发送端口。

inflight_packets_：每个 subnet 一个 TmQue，表达传播延迟中的在途 packet。

inflight_count_：每个 subnet 当前在途 packet 数。

next_send_time_：每个 subnet 的发送器下一次可接受时间。

width_bytes_：链路每周期可序列化发送的字节数。

latency_：固定传播延迟。

stats_：per-link、per-subnet 统计。

TmRingLink 不拆 packet。一个 128B 的 RD_RSP 仍然作为一个 packet 传输，但会按 ring_link_width_bytes 计算 serialization cycles。例如 link width 为 16B/cycle 时，128B 响应占用 8 cycle。

### 4.5 TmRingTargetPort

TmRingTargetPort 是 Target 侧网络接口单元，位于本地 Router 与 TmMem/Memory 后端之间。

核心资源：

ring_inf_：连接本地 Router LOCAL target port。

inf_：连接 TmMem 的读写接口。

rd_req_q_：读请求 FIFO。

wr_req_q_：写命令 FIFO。

wr_dat_q_：写数据 FIFO。

next_req_issue_time_：Target 请求发射节奏。

next_rd_rsp_issue_time_：每个读响应 lane 的返回节奏。

next_wr_req_rsp_issue_time_：写 grant 响应节奏。

next_wr_dat_rsp_issue_time_：写完成响应节奏。

TargetPort 负责和 Memory 交互，因此 flow-control 资源在请求真正发给 Memory 后才 consume；响应成功注入 Ring 后才从 Memory response 接口 pop。

## 5. 请求与响应数据流

### 5.1 读请求路径

BIU 或 API 在 TmRingInf::bus_inf_ 发送 RD。

TmRingInf::recv_rd_cmd() 将请求放入 rd_cmds_。

TmRingInf::send_rd_cmd() 填写 Ring metadata 并通过 router_inf_ 注入本地 Router。

Router 根据目的节点选择 LOCAL/EAST/WEST。

跨节点 packet 进入 TmRingLink，Link 计算 header bytes、serialization cycles 和传播延迟。

到达目标 Router 后通过 LOCAL 端口送入 TmRingTargetPort::ring_inf_。

TargetPort 将请求放入 rd_req_q_，检查 FlowCtrl 后发送到 TmMem。

TmMem 返回读响应，TargetPort 转成 RD_RSP 并注入 RSP subnet。

响应沿 Ring 回到源 Master，TmRingInf 收到全部分片后完成事务。

### 5.2 写请求路径

WR 进入 TmRingInf::wr_cmds_，原始 payload 同时保存到 pending_writes_。

WR 经 REQ subnet 到达 TargetPort 的 wr_req_q_。

TargetPort 发送写命令到 TmMem，Memory 返回 WR_RSP grant。

WR_RSP 经 RSP subnet 回到 TmRingInf。

TmRingInf 按 gid 从 pending_writes_ 找回原始写数据，clone 出新的 WR_DAT payload。

WR_DAT 经 REQ subnet 到达 TargetPort 的 wr_dat_q_。

TmMem 返回最终 RSP，TmRingInf 释放 write OSD、Target credit，并清理写事务状态。

### 5.3 Payload 元数据

| 字段 | 用途 | 设计理由 |
| --- | --- | --- |
| gid | Master 内事务编号 | 不同 Master 可以复用 gid，因此跨 Master key 需要组合 mst_id |
| mst_id | 发起 Master 标识 | 响应回源时通过 Topology 反查 Master port |
| slv_id | Target ID | 请求到达目标 Router 后弹出到对应 TargetPort |
| mst_addr/slv_addr | 复用为 source node / destination node | 避免额外全局 route context 表 |
| ring_subnet | REQ 或 RSP | packet 生命周期中基本稳定 |
| ring_traffic_class | 对应 PldCmd | 区分 RD、WR、WR_DAT、RD_RSP、WR_RSP、RSP |
| ring_rsp_lane | RD response lane | 支持多路读响应 |

## 6. 流控、时序和容量模型

### 6.1 统一反压规则

所有模块遵循同一条反压规则：

下游可以接收：
    send/push 下游
    pop 上游

下游不能接收：
    不 send
    不 push
    不 pop
    保留 FIFO 队头

因此当前方案不需要新增 retry_event_，也不使用 notify_after(1) 做重试。TmInf 和 TmQue 的 vld/rdy 事件负责后续自动推进。

### 6.2 Link serialization

Link 的 packet bytes 口径如下：

| 包类型 | 序列化字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RD | 请求头 16B | 读请求不携带完整读取数据 |
| WR | 请求头 16B | 写命令阶段只携带地址和控制信息 |
| WR_DAT | payload size | 写数据真实占用 REQ link 带宽 |
| RD_RSP | payload size | 读响应真实占用 RSP link 带宽 |
| WR_RSP | 响应头 16B | grant/DBID 阶段不携带写数据 |
| RSP | 响应头 16B | 写完成响应只表达状态 |

serialization cycles 计算公式：

serialization_cycles = max(1, ceil(packet_bytes / ring_link_width_bytes))

### 6.3 Target flow control

TmBusFlowCtrl 维护 Target 级资源：

global_outstanding_：系统级 RD/WR transaction OSD。

rd_slot_credit_、wr_slot_credit_、acc_slot_credit_：Target slot credit。

rd_bw_token_、wr_bw_token_、acc_bw_token_：Target bandwidth token。

target_outstanding_：每个 Target 当前未完成事务数。

hotspot penalty：当某 Target outstanding 超过阈值后附加延迟惩罚。

注意：target_width_bytes 表示 Target 前端/响应路径宽度，影响 Target issue/rsp busy cycles；ring_link_width_bytes 表示 Ring Link 序列化宽度，影响 packet 在链路上的占用周期。两者属于不同资源层级，不能混为一个参数。

## 7. 配置体系

当前配置集中在 BUS/aicore/config/pem_config_cloud.toml：

[ARCH]、[DDR]、[L2]、[BIU]：PEM runtime 和 DDR/TmMem 参数。

[RING_DEMO]：Ring demo 全局参数。

[RING_DEMO.case.*]：case 级覆盖参数。

关键参数如下：

| 参数 | 当前示例 | 建模对象 | 调参影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| num_masters | 4 | Master/NIU 数量 | 增加并发源数量和 ring stop 数 |
| num_targets | 4 | TargetPort 数量 | 增加 memory partition 数量和地址交织宽度 |
| target_width_bytes | 32 | Target 前端/响应带宽 | 影响 Target issue/rsp busy cycles |
| master_fifo_depth | 16 | NIU 本地 FIFO 深度 | 影响端点排队能力，不等同于 OSD |
| master_rd_osd / master_wr_osd | 16 / 16 | Master outstanding | 限制每个 Master 同时在网事务数 |
| global_osd | 64 | 全局 outstanding | 限制系统级并发事务数 |
| target_rd_osd / target_wr_osd / target_acc_osd | 16 / 16 / 32 | Target slot credit | 限制每个 Target 可接收事务数 |
| ring_link_latency | 1 | Link propagation latency | 影响每跳固定传播延迟 |
| ring_link_width_bytes | 16 | Link serialization width | 影响 RD_RSP/WR_DAT 等大包链路占用 |
| ring_router_input_depth | 2 | Router EAST/WEST input FIFO | 帮助 Link 尽快释放 in-flight |

## 8. 统计与瓶颈诊断

当前测试输出包含：

| 输出项 | 含义 | 诊断方式 |
| --- | --- | --- |
| TEST_PERF | 总周期、B/cycle、GB/s | 判断吞吐是否达到目标 |
| TEST_STALLS | endpoint/fabric/all stall 合计 | 区分端点压力和互连压力 |
| TEST_BOTTLENECK | global OSD、target slot、token、link stall | 定位主导瓶颈类别 |
| TEST_LINK_HOTSPOT | Top REQ/RSP link 包数、字节、busy、stall | 判断全 Ring 均匀打满还是局部热点 |
| TEST_FAIRNESS | Jain fairness index | 判断多 Master 竞争公平性 |
| TEST_IDLE | ring/demo/biu/target idle | 确认结束时无残留事务 |

per-link hotspot 的使用建议：

如果 RSP subnet 的少数 link 明显最热，优先检查 Target 分布、地址交织和读响应路径。

如果 REQ subnet 的少数 link 最热，优先检查 Master 分布、写数据方向和热点地址。

如果多条 link 接近满载，说明整个 Ring 链路宽度或平均 hop 数已经成为系统性瓶颈。

如果 Link stall 很低但 Target stall 很高，说明瓶颈不在 Ring，而在 Target bandwidth token 或 OSD。

## 9. 验证计划

| 验证类别 | 用例 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能正确性 | 单 Master 读/写、多 Master 并发、读写混合 | 事务完成、memory check 无 mismatch、idle 全为 true |
| 写事务协议 | WR -> WR_RSP -> WR_DAT -> RSP | WR_DAT 只在 grant 后发出，最终 RSP 才释放 write OSD |
| 多路读响应 | 多 lane RD_RSP | 所有分片到齐后才释放 Master read OSD |
| 反压 | 降低 target FIFO、router input depth、link width | 队头保留、不丢包、无显式 retry event |
| 地址交织 | LINEAR、XOR_HASH、热点 stride、单 Target hotspot | Target 分布符合配置，热点能反映到统计 |
| 容量扫描 | Master OSD、Global OSD、Target OSD、Link width、Router input depth | 吞吐随资源增加先提升后饱和，dominant bottleneck 可解释 |
| 公平性 | 多 Master 持续竞争同一方向链路 | Jain index 接近 1，无固定 Master 饥饿 |

## 10. 风险、限制与后续路线

### 10.1 当前限制

Link serialization 以完整 packet 占用发送资源，不拆分 flit，因此不能观察 beat-level 队列占用。

Router pipeline 简化为事件触发的输入仲裁，不区分 route compute、switch allocation、crossbar traversal 等细粒度 stage。

Target response lane 的分片策略依赖 Memory 返回和 rsp_count 元数据，尚未加入更复杂的 burst split 策略。

latency breakdown 尚未细分到 Master 等待、Router 等待、Link propagation、Target queue、Memory latency 等阶段。

模型精度需要通过 RTL、原 CA 模型或实测平台校准，不能直接宣称固定误差比例。

### 10.2 后续路线

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 稳定性收敛 | 补齐多 case 自动测试、reset/idle/underflow 检查 | 保证模型可信和可回归 |
| P1 | 瓶颈可观测性 | 完善 per-link/per-target/per-master 统计，输出 top hotspot 和 CSV | 快速判断热点来源 |
| P2 | 性能校准 | 扫描 link width、target width、OSD、router input depth，与参考结果拟合 | 得到可解释参数组合 |
| P3 | 精度增强 | 增加 latency breakdown、响应分片策略、可选 router pipeline stage | 提升架构评审解释力 |
| P4 | 工具化 | 固化 demo case、参数覆盖、性能报表脚本 | 降低使用门槛 |

## 附录 A. 源文件映射

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| BUS/aicore/tm_ring.h / tm_ring_core.cc | Fabric 顶层、模块创建连接、全局统计聚合 |
| BUS/aicore/tm_ring_types.h | Ring 类型、命令/通道映射、配置结构 |
| BUS/aicore/tm_ring_inf.h / tm_ring_inf.cc | Master 侧 NIU，请求缓存、响应返回、API 完成、两阶段写 |
| BUS/aicore/tm_ring_router.h / tm_ring_router.cc | Ring stop，LOCAL/EAST/WEST 仲裁和转发 |
| BUS/aicore/tm_ring_link.h / tm_ring_link.cc | 有向链路，传播延迟、序列化和 per-link 统计 |
| BUS/aicore/tm_ring_target_port.h / tm_ring_target_port.cc | Target 侧 NIU，Memory 请求/响应和 response throttle |
| BUS/aicore/tm_ring_topology.h / tm_ring_topology.cc | 地址解码、Target/Master 节点映射、最短路径路由 |
| BUS/aicore/tm_bus_flow_ctrl.h / tm_bus_flow_ctrl.cc | Target slot credit、bandwidth token、global/target outstanding |
| BUS/aicore/tm/tm_pld.h / tm_pld.cc | 公共 payload 和 Ring metadata helper |
| BUS/aicore/tm_ring_demo_test.h / tm_ring_demo_config.* | 独立 ESL demo、参数装载、结果统计输出 |
| BUS/aicore/config/pem_config_cloud.toml | PEM + Ring demo 统一配置 |

## 附录 B. 架构评审 Checklist

确认 Ring stop 数、Master 分布和 Target 分布是否符合预期场景。

确认 target_width_bytes 与 ring_link_width_bytes 分别代表 Target 前端吞吐和 Ring 链路序列化宽度。

确认 master_fifo_depth 与 master_rd_osd/master_wr_osd 的边界：前者是本地排队，后者是在网事务上限。

查看 TEST_BOTTLENECK 判断瓶颈类别，再查看 TEST_LINK_HOTSPOT 判断是否局部热点。

运行 reset 后重跑 case，确认 idle、credit、outstanding 和 pending_writes_ 均无泄漏。

调参时优先按瓶颈口径调整：Link 瓶颈调 link width/capacity/router input；Target 瓶颈调 target width/token/OSD；endpoint 瓶颈调 Master FIFO/OSD。